| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-2BA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/UP-2BA Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BA, zur Wandmontage, mit einem rückseitigen Abluftstutzen, metallischer Absperrvorrichtung DN 80 mit Feuerwiderstandklasse K90-18017-3, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel und Netzanschlussklemme (Abluftstutzen nach hinten). Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden. Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Maße in mm (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-2BA Best.-Nr. 39195 |  |  |  |  |