| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # e² Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e² Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Regenerator) zum Einbau in Rundkanäle mit Ø 160 mm. Enthält ein keramisches (Wärme-) Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3- Filter und einen ec-Reversier-Motor. Optional sind zusätzliche Schalldämmungen sowie Windschutzmaßnahmen erhältlich. Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung nach DiBt Z-51.3-242. Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: bis 96% (DIBt zertifiziert) Volumenstrom pro Gerät: 15 bis 38 m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Leistungsaufnahme: ab 1,4 W Schallleistungspegel: 29 - 49 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 21 -41 dB(A) Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A. Gesamtlänge, Motor + Keramik: 245 mm Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 280 mm Fabrikat LUNOS Typ e² Einschub Best.-Nr. 039 993 |  |  |  |  |