| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/ZII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Externes Zeitnachlaufmodul 5/ZII Einbau in Abzweigdosen und 60 mm tiefe Schalterdosen, für programmierbare vollautomatische Nachlaufsteuerung, Einschaltverzögerung, Inversschaltung und wählbare Intervallschaltung. Nachlaufzeiten 6/15 Min. Einschaltverzögerung 0/120 Sek. Intervallbetrieb AUS oder alle 4 Std., Laufzeit 30 Min. Inversbetrieb Werkseinstellung 120 Sek. Einschaltverzögerung, 15 Min. Nachlauf, Intervallbetrieb und Inversbetrieb AUS Abmessungen in mm (H x B x T): 49 x 35 x 10 Funktionsspannungsbereich: 180 bis 275 V AC Betriebsschaltstrom: max. 0,5 A Anschlussleistung: max. 115 W Fabrikat LUNOS Typ 5/ZII Best.-Nr. 039 857 |  |  |  |  |  |