| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/UNI-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA15-60 Typ 5/UNI-RF Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul (886 MHz) zur Kommunikation (Synchronisation) mit weiteren 5/UNI-RF oder kompatiblen Steuerungen und Funkblenden für Serie e², ego und RA15-60 Durch die Integration einer Funkkommunikationsschnittstelle kann auf eine Verkabelung zur Gerätekommunikation zwischen zwei Steuerungen verzichtet werden Die Steuerung ist ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensorik sowie integrierten Zeit- und Sonderfunktionen Datenloggingfunktion zur Erfassung der Laufzeit und Schaltvorgängen integriert Optische Filterwechsel- und Betriebsanzeige per LED vorhanden Steckplatz für optionale Funkkommunikation z.B. mit homee-Gateway (Internetzugang) oder optionalen Funkfernsteuerungen und weiterem Zubehör optional erhältliches Netzteil ggf. erforderlich Einbau in eine tiefe Schalterdose empfohlen Betriebsspannung: 12 V DC (SELV) Funktionsspannungsbereich: 0 - 12 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/UNI-RF Best.-Nr. 041158 |  |  |  |  |