| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # LUNOtherm-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenelement für Wandabschluss Typ LUNOtherm-S Abschlusselement zur Integration der Anströmöffnung des Rundkanals in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm. Bei anderen Dämmstärken ist das LUNOtherm über- oder unterdämmbar. Positionierung der Anströmöffnung in der Laibung. Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet. Auf unterschiedliche Maße in der Höhe und der Breite kürzbar. Ohne Insektenschutzgitter. Einbau nach Vorgaben des Herstellers. Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.212-3628 Maße in mm (B x H x T): Fassadenelement: 930 x 700 x 60 Kürzbar bis: 630 x 400 Anschlussdurchmesser für Rundkanal: 162 cm Freie Anströmfläche: 104 cm² Fabrikat LUNOS Typ LUNOtherm-S Best.-Nr. 041 154 |  |  |  |  |