| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/WE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/WE 115 Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 115 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/WE 115 Best.-Nr. 39951 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/AZ 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/AZ 115 Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 115 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/AZ 115 Best.-Nr. 41144 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/BE 115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/BE 115 Außengitter mit Krallenbefestigung und Insektenschutzgitter zur Aufputzmontage für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm Besandet, geeignet zum Überstreichen in einer beliebigen Farbe Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: besandet Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 115 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/BE 115 Best.-Nr. 39953 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/RME 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RME 150 Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm mit Insektenschutz Ausführung in Edelstahl zum Stecken Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: Edelstahl Material: Edelstahl Maße (ø): 150 mm Einbautiefe im Rundkanal: 60 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RME 150 Best.-Nr. 39907 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/RMK 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/RMK 150 Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm mit Insektenschutz Ausführung in Kupfer zum Stecken Montage an Lüftertyp Silvento-ec Technische Daten: Farbe: Kupfer Material: Kupfer Maße (ø): 150 mm Einbautiefe im Rundkanal: 60 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/RMK 150 Best.-Nr. 39908 |  |  |  |  |