| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-AS17,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau Typ 3/UP-AS17,5 Wandeinbaugehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme Verpackungseinheit inklusive Rohr 9/J30 mit Durchmesser 98 mm und einer Länge von 300 mm sowie Styroporkleber Technische Daten: Farbe: weiß Material: Kunststoff Abluftstutzen: DN 80 Maße (H x B x T): 270 x 270 x 175 mm Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-AS17,5 Best.-Nr. 39842 |  |  |  |  |