| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/GS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Gestensteuerung Typ 5/GS Bedienung von bis zu zwei 5/UNI-FT (Universalsteuerung), Nexxt und Silvento ec sowie Anschluss von Serie e², ego und RA 15-60 über die 5/UNI-FT (nicht im Lieferumfang enthalten) Steuereinheit für die Geräte Serie e², ego sowie des Ablüfters RA 15-60 inklusive Bedienteil Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief) Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V DC SELV Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Leistungsaufnahme: 0,24 W, max. 1,5 W Anschlussleistung: max. 60 W Maße (B x H x T) des Bedienelements: 110 x 110 x 25 mm der Steuerung: 42 x 42 x 15,7 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/GS Best.-Nr. 40092 |  |  |  |  |