| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # Silvento ec-V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Ventilatoreinsatz Typ V-EC Ventilatoreinsatz zum universellen Einbau in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoff-Spiralgehäuse zum Einstecken in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer steckbaren Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten CE-Zeichen und EMV geprüft Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Grundlüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bedarfslüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bis 90 m³/h mit Sonderplatine Schallleistungspegel: 18-44 dB(A) Verfügbare Druckdifferenz: bis 400 Pa (je nach Gehäuse) Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,08 W/m³/h (max. 0,15 W/m³/h mit Sonderplatine) Schutzart: IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig Schutzklasse: II Maße (H x B x T): 260 x 260 x 23,5 mm Fabrikat LUNOS Typ V-EC Best.-Nr. 40078 |  |  |  |  |