| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # Touch Air Comfort |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfortsteuerung für e², ego, RA 15-60 und Silvento (FK) Typ Touch Air Comfort (TAC) Steuereinheit zur Steuerung 12 V basierter Lüftungsgeräte (z.B. e², e²mini, ego, RA 15-60) oder 230 V basierter Lüftungsgeräte mit Zusatzmodul (z.B. Silvento, AB30/60) zur Wohnungslüftung, inkl. tiefer Elektronikdose für den waagerechten Einbau in Hohlwandkonstruktionen und Massivwänden, Maße UP-Dose (L x B x T) 143 x 70 x 75 mm, empfohlene Höhe: 1,4 - 1,6 m Funktionsumfang Einfache Bedienung per Touch-Feld und Anzeige aller Eingaben über das stromsparende E-Ink-Display. Integrierter Feuchte- und Temperatursensor mit Grenzwertsteuerung aller jeweils verfügbaren Lüfterstufen. Optionaler CO2-Sensor zur kombinierten oder alleinigen Grenzwertsteuerung in Kombination mit dem Feuchte- und Temperatursensor. Grenzwerteinstellungen manuell oder automatisch konfigurierbar. Konfiguration des Bedienteils per LUNOS-Planungscode oder manuell per intuitive Menüführung. Nutzungseinschränkbarkeit durch sog. Vermieterschutz (z.B. Deaktivierung bestimmter Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz). Tägliche Komfortzeitpläne zur Erstellung individueller Lüftungssteuerungen in Zeitabhängigkeiten. Schnellzugriffe auf alle Grundfunktionen der Lüftungssysteme (Abwesenheitsmodus, Partymodus, Nachtmodus, Querlüften, Sommerlüften) per Touch-Bedienfeld. Optische und akustische Anzeige von bestimmten Ereignissen wie Filterwechseln oder Fehlermeldungen. Soft- und Firmware-Aktualisierung per USB-Anschluss. Datenlogging aller Sensorwerte und Laufzeiten der angeschlossenen Lüftungssysteme, auslesbar per USB-Datenkabel. Drei Schalteingänge für zusätzliche Koppelung mit Bedienschaltern. Erweiterung durch Universalsteuerung 5/UNI mit Netzteil möglich. Versorgungsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz Gerätespannung: 12 V DC SELV Schutzart: IP22 Abmessungen in mm (H x B x T): 155 x 97 x 20 Fabrikat LUNOS Typ TAC Best.-Nr. 039 946 |  |  |  |  |